Sarana usaha budidaya ini meliputi sarana pokok dan sarana penunjang. Adapun sarana pokok antara lain sarana untuk pembuatan rakit  sebagai perlengkapan budidaya. Di beberapa tempat rakit dapat disebut juga ancak. Rakit terdiri dari bambu berdiameter 10 cm dengan panjang 10 m sebanyak 5 buah serta lebar 7 m sebanyak 3 buah, potongan bambu penyiku berdiameter 5-10cm dengan panjang 1,5-2 m sebanyak 8 buah.

Tali nilon pengikat bambu berukuran 6mm, tali nilon berukuran 4 mm untuk tali ris, tali jangkar berdiameter 15 mm, patok kayu, dan bongkahan batu sebagai pemberat tiap sudut ancak dengan berat ± 30 kg sebanyak 4 buah. Sarana yang lain yakni tempat penampungan bibit kotak menggunakan terpal yang terbuat dari plastik, gudang penampungan rumput laut kering, gardu berukuran 3x4 m sebagai tempat pekerja mengikat rumput laut ke tali ris, dan bak terbuat dari batu bata berukuran panjang 2 m lebar 1,5 m tinggi 1m untuk penampungan rumput laut. Sarana penunjuang berupa peralatan kerja seperti terpal plastik, gergaji , pahat, palu, timbangan, pisau, kayu, keranjang bambu, dan ban bekas serta perahu motor untuk menarik rakit ke lokasi budidaya juga untuk membawa hasil budidaya ke tempat penjemuran rumput laut.

Sarana dan peralatan yang diperlukan untuk 1 unit rakit apung usaha budidaya rumput laut yang terdiri dari 20 buah rakit berukuran 5 m x 2,5 m teridiri dari bambu berdiameter 10-15 cm sebanyak 80 batang, tali jangkar PE berdiameter 10 mm sebanyak 80 m atau 6 kg, tali rentang PE berdiameter 4 mm sebanyak 2.800 m atau 33 kg (260 m/rakit), jangkar 4 buah (dari karung semen/ cor semen), tali Dl 5 60 gulung (3 gulung/rakit), tempat penjemuran 1,2 x 100 m, peralatan budidaya (keranjang, pisau, gergaji, dan parang), dan perahu jukung sebanyak 1 unit.

Prasarana dalam usaha budidaya ini meliputi transportasi antara lain sepeda motor, mobil pick up; komunikasi berupa telepon, telepon genggam(ponsel), radio, televisi; Sumber energi dari  listrik PLN; Pompa air untuk mengangkat air dari sumur air artesis; serta gudang peralatan dari bilik bambu berukuran 2x4 m.